|  | TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN CẦU VÀ CÔNG TRÌNH NGẦM |  |
| --- | --- | --- |

BÀI TẬP LỚN

TIN HỌC ỨNG DỤNG CẦU

___________________

|  | NHÓM: | 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SINH VIÊN THỰC HIỆN: | Đặng Văn Tuấn | 220762 | 62CD2 |
|  |  | Đặng Thái Dương | 35362 | 62CD2 |
|  |  | Phạm Thê Duyệt | 41962 | 62CD2 |
|  | GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: | TS. Trần Việt Hùng |  |  |

Hà Nội, 07/08/2021

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. SỐ LIỆU ĐẦU VÀO	1

1.1.	Yêu cầu chung	1

1.1.1.	Tiêu chuẩn thiết kế và tải trọng	1

1.1.2.	Các kích thước của cầu	1

1.2.	Vật liệu	1

1.3.	Tải trọng	2

1.3.1.	Tĩnh tải	2

1.3.2.	Lực căng trước	2

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH HÓA KẾT CẤU	3

2.1.	Thuộc tính mặt cắt vật liệu	3

2.1.1.	Khai báo vật liệu	3

2.1.2.	Khai báo mặt cắt tiết diện và tiết diện liên hợp	5

2.2.	Mô hình phần tử kết cấu	6

2.3.	Khai báo điều kiện biên	9

2.4.	Khai báo tải trọng	11

2.4.1.	Khai báo nhóm các tải trọng	12

2.4.2.	Khai báo trường hợp tải trọng tĩnh	12

2.4.3.	Khai báo cáp DƯL	16

2.4.4.	Khai báo hoạt tải	22

2.5.	Phân tích theo giai đoạn thi công	26

2.5.1.	Thiết lập các giai đoạn thi công	26

2.5.2.	Định nghĩa tiết diện theo giai đoạn thi công	30

2.5.3.	Thiết lập thông số cho quá trình phân tích	31

2.6.	Phân tích nội lực trong kết cấu	32

2.6.1.	Tổ hợp tải trọng theo giai đoạn thi công	32

2.6.2.	Phân tích và xuất kết quả nội lực	33

2.6.3.	Hiển thị tiết diện theo giai đoạn thi công	35

2.6.4.	Một số kết quả khác liên quan đến cáp DƯL	36

CHƯƠNG 3. SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN	37

3.1.	Tải trọng tác dụng	37

3.2.	Hệ số phân phối ngang	37

3.2.1.	Hệ số phân phối ngang với momen dầm giữa	37

3.2.2.	Hệ số phân phối ngang với momen dầm biên	38

3.3.	Tính toán nội lực	38

3.4.	So sánh với kết quả tính bằng Midas	40

3.4.1.	Giai đoạn 1 :	40

3.4.2.	Giai đoạn 3	40

3.4.3.	Tổ hợp theo TTGH cường độ 1	41

MỤC LỤC HÌNH VẼ

Hình 1-1. Mặt cắt ngang cầu	1

Hình 2-1. Khai báo vật liệu BMC và dầm chủ	3

Hình 2-2. Khai báo vật liệu Cáp DƯL	4

Hình 2-3. Khai báo tiết diện dầm chủ	5

Hình 2-4. Khai báo tiết diện liên hợp và dầm ngang ảo	6

Hình 2-5. Khai báo dãy nút ban đầu	7

Hình 2-6. Tạo một phần tử thanh	7

Hình 2-7. Thiết lập thông số tạo phần tử dầm chủ	8

Hình 2-8. Thiết lập thông số tạo các dầm ngang ảo	9

Hình 2-9. Kết quả sau khi tạo hệ mạng dầm gồm dầm chủ và dầm ngang	9

Hình 2-10. Gán điều kiện biên tại gối ở Node 2, Node 13	10

Hình 2-13. Điều kiện biên tại Node 16, 30, 44 và 27, 41, 55	11

Hình 2-14. Kết quả khai báo điều kiện biên	11

Hình 2-15. Nhóm các tải trọng	12

Hình 2-16. Khai báo trường hợp tải trọng tĩnh	13

Hình 2-16. Gán các tải trọng bản thân lên kết cấu	14

Hình 2-17. Gán các tải trọng phân bố lên các dầm chủ	15

Hình 2-18. Bố trí cáp theo phương dọc cầu	16

Hình 2-19. Bố trí cáp tại tiết diện đầu dầm và giữa dầm	16

Hình 2-20. Nhóm các loại cáp DƯL	17

Hình 2-21. Khai báo thuộc tính cáp DUL loại uốn 7 tao	17

Hình 2-22. Khai báo thuộc tính cáp DUL loại thẳng 12 tao	18

Hình 2-23. Khai báo cáp DƯL cho dầm 1	19

Hình 2-24. Kết quả khai báo cáp DUL cho tất cả các dầm	20

Hình 2-25. Kết quả gán cáp DUL cho tất cả các dầm	20

Hình 2-26. Gán lực căng cho cáp	21

Hình 2-27. Khai báo nhóm kết cấu	22

Hình 2-28. Khai báo làn xe theo AASHTO LRFD	23

Hình 2-29. Kết quả khai báo làn xe	24

Hình 2-30. Khai báo tải trọng xe 2 trục và xe 3 trục	24

Hình 2-31. Khai báo trường hợp hoạt tải theo các làn xe	25

Hình 2-32. Thiết lập thông số phần tử giai đoạn 1	27

Hình 2-33. Thiết lập thông số điều kiện biên giai đoạn 1	27

Hình 2-34. Thiết lập thông số tải trọng giai đoạn 1	28

Hình 2-35. Thiết lập thông số phần tử giai đoạn 2	28

Hình 2-37. Thiết lập thông số tải trọng giai đoạn 3	29

Hình 2-38. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công	29

Hình 2-39. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công	30

Hình 2-40. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công	31

Hình 2-41. Thiết lập thông số phân tích của hoạt tải	31

Hình 2-42. Tổ hợp tải trọng	32

Hình 2-43. Tổ hợp tải trọng theo TTGH cường độ 1	33

Hình 2-44. Phản lực gối theo TTGH cường độ 1	34

Hình 2-45. Biến dạng của dầm theo TTGH cường độ 1	34

Hình 2-46. Momen tại các tiết diện dầm theo TTGH cường độ 1	34

Hình 2-47. Tiết diện dầm ở giai đoạn 1	35

Hình 2-48. Tiết diện dầm ở giai đoạn 2	35

Hình 2-49. Biểu đồ momen do lực căng cáp	36

Hình 3-1. Xếp xe lên ảnh hưởng momen tiết diện giữa dầm	39

Hình 3-2. Nội lực giai đoạn 1	40

Hình 3-3. Nội lực giai đoạn 3	40

Hình 3-4. Kết quả tổ hợp theo TTGH cường độ 1 tại tiết diện giữa dầm	41

# SỐ LIỆU ĐẦU VÀO

## Yêu cầu chung

### Tiêu chuẩn thiết kế và tải trọng

Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 	TCVN 11823-2017.

Hoạt tải thiết kế:		HL93.

### Các kích thước của cầu

Chiều dài cầu:		L= 23.99m

Loại dầm: 			Chữ I- BTCT DƯL

Khổ cầu: 			10.5 m

Bề rộng phần xe chạy: 	9.5 m

Lan can: 			2×0.5 m

Hình 1-1. Mặt cắt ngang cầu

## Vật liệu

Bê tông BMC: Bê tông C35

Mô đun đàn hồi: 		E= 30000000 kN/m2

Hệ số Poisson: 		ν= 0.2

Trọng lượng riêng: 	γc= 22.75 kN/m3

Bê tông dầm chủ: Bê tông C45

Mô đun đàn hồi: 		E= 33000000 kN/m2

Hệ số Poisson: 		ν= 0.2

Trọng lượng riêng: 	γc= 22.98 kN/m3

Cáp DƯL: Loại cáp có độ chùng thấp

Đường kính tao cáp:	15.2mm

Mô đun đàn hồi: 		E= 196500000 kN/m2

Giới hạn bền: 		fu= 1860 Mpa

Giới hạn chảy: 		fy= 1670Mpa

Lớp phủ: Bê tông Asphalt

Chiều dày lớp phủ: 	75mm

Trọng lượng riêng 		γc= 22.5 kN/m3

## Tải trọng

### Tĩnh tải

Bê tông BMC: 
GBMC=0.2m×10.5m×22.75kN/m34= 11.94375 kN/m

Lan can:

- DCLC=S×γCn=0.3875m2×22.75kN/m34= 2.204 kN/m

Lớp phủ:

GLP=0.075m×9.5m×22.5kN/m34= 4 kN/m

### Lực căng trước

Ứng suất trong cáp DƯL lúc căng kéo: 1400 Mpa

# MÔ HÌNH HÓA KẾT CẤU

## Thuộc tính mặt cắt vật liệu

Phần này giới thiệu cách định nghĩa vật liệu và mặt cắt trong mô hình cầu giản đơn dầm I liên hợp.

### Khai báo vật liệu

Định nghĩa các loại vật liệu:

Bê tông bản

Bê tông dầm

Bê tông dầm ngang ảo (Dummy)

Cáp DUL

- Tới tab Properties > Click chọn   Material Properties > Tiến hành khai báo.

| Hình 2-1. Khai báo vật liệu BMC và dầm chủ |  |
| --- | --- |

Hình 2-2. Khai báo vật liệu Cáp DƯL

### Khai báo mặt cắt tiết diện và tiết diện liên hợp

Vào tab Properties > Thẻ Section > Click chọn  Sections Properties > Trong hộp thoại Section Data > Chọn thẻ PSC (PSC I để khai báo thông số dầm chủ), Composite (Composite I để khai báo mặt cắt liên hợp) > Nhập các thông số > OK

Hình 2-3. Khai báo tiết diện dầm chủ

Vào tab Properties > Thẻ Section > Click chọn  Sections Properties > Trong hộp thoại Section Data > Chọn thẻ Composite > Mục Section Type > Composite-General > Tiến hành khai báo> OK

Tiến hành tương tự với mặt cắt dầm ngang nhưng ở thẻ DB/User > Solid Rectangle

| Hình 2-4. Khai báo tiết diện liên hợp và dầm ngang ảo |  |
| --- | --- |

## Mô hình phần tử kết cấu

Tạo dãy dãy nút ban đầu:

Vào tab Node/Element > Click chọn   Create Nodes > Khai báo các nút

| Hình 2-5. Khai báo dãy nút ban đầu |  |
| --- | --- |

Tạo phần tử dầm chủ:

Vào tab Node/Element > Click chọn Create Element   > Chọn tất cả các Node trên màn hình > Tiến hành thiết lập thông số > Apply > Close.

Hình 2-6. Tạo một phần tử thanh Vào tab Node/Element > Click chọn Extrude > Chọn Node 2 > Tiến hành thiết lập thông số > Apply > Close.

Hình 2-7. Thiết lập thông số tạo phần tử dầm chủ

Tạo phần tử dầm ngang ảo:

Vào tab Node/Element > Click chọn   Create Element > Chọn các phần tử khai báo dầm ngang > OK

Hình 2-8. Thiết lập thông số tạo các dầm ngang ảo

Hình 2-9. Kết quả sau khi tạo hệ mạng dầm gồm dầm chủ và dầm ngang

## Khai báo điều kiện biên

Bao gồm các loại:

Gối cố định

Gối di động theo phương y

Gối di động theo phương x

Gối di động theo phương x và y

- Vào tab Boundary > Define Supports  > Lựa chọn Node cần gán > Tích chọn vào những ô cần ràng buộc chuyển vị> Apply > Close.

Hình 2-10. Gán điều kiện biên tại gối ở Node 2, Node 13

Hình 2-13. Điều kiện biên tại Node 16, 30, 44 và 27, 41, 55

Hình 2-14. Kết quả khai báo điều kiện biên

## Khai báo tải trọng

Gồm các yêu cầu:

Khai báo nhóm tải trọng

Tĩnh tải

Tải trọng do ứng suất nén trước

Hoạt tải

### Khai báo nhóm các tải trọng

Bao gồm các nhóm tải trọng:

Dầm chủ

Lực căng cáp

Lan can

Lớp phủ

- Để tạo nhóm tải trọng ta thực hiện :

Trên Tree Menu chọn thẻ Group > Click chọn Load Group >New... > Tiến hành khai báo các nhóm tải trọng > Close.

Hình 2-15. Nhóm các tải trọng

### Khai báo trường hợp tải trọng tĩnh

Gồm các loại tải trọng

Dầm chủ: loại tải trọng thi công

Bản mặt cầu: loại tải trọng thi công

Lan can: loại tải trọng thi công

Lớp phủ: loại tải trọng thi công

Lực căng cáp: loạt tải trọng thi công

- Để khai báo tải trọng tĩnh ta thực hiện theo các bước:

Vào tab Load > Click chọn Static Loads trong thẻ Load Type > Click chọn Static Load Cases   > Tiến hành khai báo các loại tải trọng > Close.

Hình 2-16. Khai báo trường hợp tải trọng tĩnh

- Gán tải trọng cho các phần tử

Đối với tải trọng dầm chủ, tiến hành gán theo dạng Seft weight để chương trình tự động tính toán;

- Vào tab Load > ở thẻ Beam  Load Section >  Click chọn Seft Weight  > Mục Load Case Name: DC1 > Load Group Name: DC1 – ban than > Seft weight fator:  z=- 1 > Add > Close

- Hình 2-16. Gán các tải trọng bản thân lên kết cấu

Đối với các tải trọng còn lại, thực hiện quy đổi tải trọng phân bố trên toàn bộ các dầm rồi tiến hành gán vào các dầm chủ tương ứng;

Tải trọng do lực căng trước sẽ tiến hành gán sau khi khai báo cáp DUL.

- Đối với loại tải trọng phân bố đều:

Vào tab Load > ở thẻ Beam Load Section > Click chọn Element  > Thiết lập các thông số ứng với từng loại tải trọng > Lựa chọn phần tử cần gán > Apply > Close.

Đối với tải trọng dầm chủ:

Hình 2-17. Gán các tải trọng phân bố lên các dầm chủ

### Khai báo cáp DƯL

Hình 2-18. Bố trí cáp theo phương dọc cầu

Hình 2-19. Bố trí cáp tại tiết diện đầu dầm và giữa dầm

Tạo Group cáp DUL: mỗi group đại diện cho 1 loại cáp và 1 dầm riêng. Ở bài này chúng ta có 5 dầm I, mỗi dầm I có 2 loại cáp là cáp thẳng và cáp xiên.

Vào Tree Menu > Mục Group > Tendon Group > Tiến hành tạo group cáp tương ứng với loại vừa nêu > Close.

Hình 2-20. Nhóm các loại cáp DƯL

Khai báo thuộc tính cáp, chia cáp DUL thành 2 loại:

Loại 1: Cáp thẳng, 12 tao 15.2mm

Loại 2: Cáp uốn, 7 tao 15.2mm

Vào tab Load > Click chọn Temp./Prestress trong thẻ Load Type > Click chọn Tendon Property    > Tiến hành khai báo các loại cáp và thuộc tính cáp

Hình 2-21. Khai báo thuộc tính cáp DUL loại uốn 7 tao

Hình 2-22. Khai báo thuộc tính cáp DUL loại thẳng 12 tao

Gán cáp DUL cho dầm 1:

Vào tab Load > Click chọn Temp./Prestress trong thẻ Load Type > Click chọn Tendon Profile   > Tiến hành khai báo cáp DUL theo đúng loại cáp, nhóm cáp, hành trình cáp đã được gán trước đó

Lưu ý: Tên cáp được đặt theo quy luật

D1CTP

- D1: Dầm số 1

- CT: Loại cáp thẳng

- P: phía bên phải so với trục đối xứng mặt cắt đầu dầm nhìn từ bên trái

Group: Lựa chọn đúng loại cáp ứng với loại cáp thẳng hoặc uốn

Tendon Property: Lựa chọn đúng loại cáp ứng với loại cáp thẳng hoặc uốn

Assign Element: đánh số phần từ dầm đã biết từ trước

Input type: 3D

Curve: Round

Profile: Element

Profile Insert Point: Lấy theo tọa độ điểm bắt đầu hành trình cáp

| Hình 2-23. Khai báo cáp DƯL cho dầm 1 |  |  |
| --- | --- | --- |

Sau khi khai báo hết các bó cáp cho dầm 1, tiến hành khai báo cho các dầm còn lại bằng cách Copy cáp từ dầm 1 chuyển sang các dầm khác:

Trong hộp thoại Tendon Profile > chọn loại cáp của dầm 1, tương ứng với dầm 2 > Copy/Move > mục Equal Distance: 0,2.7,0 (2.7 là khoảng cách theo phương ngang giữa các dầm) > OK > chọn loại cáp vừa Copy > Modify > Sửa tên cáp cho đúng với dầm, sửa Group, Tendon Property phù hợp với loại cáp và số thứ tự dầm > Tiến hành lần lượt với các bó còn lại.

Hình 2-24. Kết quả khai báo cáp DUL cho tất cả các dầm

Hình 2-25. Kết quả gán cáp DUL cho tất cả các dầm

Gán lực căng cho cáp:

Vào tab Load > Click chọn Temp./Prestress trong thẻ Load Type > trong thẻ Prestress Load chọn Tendon Prestress > tiến hành gán lực căng cáp với các thông số tương ứng.

Hình 2-26. Gán lực căng cho cáp

### Khai báo hoạt tải

Gồm các công việc:

Tạo nhóm kết cấu : Liên kết các cấu kiện dầm chủ bằng dầm ngang ảo

Khai báo làn xe

Khai báo hoạt tải

- -        Khai báo trường hợp tải trọng

- Tạo nhóm kết cấu :

- Trong Tree Menu, vào Group > trong mục Structure Group, click chuột phải chọn New... > khai báo nhóm cho dầm ngang ảo và dầm ngang> Add > Close

Hình 2-27. Khai báo nhóm kết cấu

- Khai báo làn xe :

- Tiến hành khai báo cho 2 làn xe trên mặt cắt ngang cầu.

Vào tab Load > click chọn Moving Load trong thẻ Load Type > chọn AASHTO LRFD trong thẻ Moving load Code > click Trafic Line Lanes    trong thẻ Moving Load Analysis Data > tiến hành khai báo làn xe.

| Hình 2-28. Khai báo làn xe theo AASHTO LRFD |  |
| --- | --- |
| Hình 2-29. Kết quả khai báo làn xe |  |

- Khai báo hoạt tải :

Tiếp theo bước khai báo làn, click chọn Vehicles           > tiến hành khai báo hoạt tải HL-93 theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD.

| Hình 2-30. Khai báo tải trọng xe 2 trục và xe 3 trục |  |
| --- | --- |

Khai báo trường hợp tải trọng:

Tiếp tục bước trước, click chọn Moving Load Cases  > tiến hành khai báo các trường hợp tải trọng hoạt tải trên các làn.

Theo đó gán hoạt tải đi trên tất cả các làn xe dao động từ 0 đến 2 để chương trình tự động tính ra trường hợp bất lợi nhất. Xe 3 trục và xe 2 trục đều có thể đi trên tất cả các làn.

Hình 2-31. Khai báo trường hợp hoạt tải theo các làn xe

## Phân tích theo giai đoạn thi công

Đối với cầu Bê tông dầm I liên hợp, có 3 giai đoạn làm việc trong suốt quá trình thi công:

| Giai đoạn | Thời gian (ngày) | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| Giai đoạn 1 | 1 | - Dầm được đặt vào vị trí, lực căng cáp bắt đầu làm việc - Tải trọng: Trọng lượng bản thân, lực căng cáp |
|  | 21 | - Đổ bê tông bản mặt cầu - Tải trọng phải chịu: Trọng lượng bản thân dầm chủ, Bản mặt cầu, lực căng cáp - Tiết diện làm việc: Dầm I |
| Giai đoạn 2 |  | - Tiết diện liên hợp bắt đầu làm việc - Lắp đặt lan can, trải lớp phủ mặt cầu - Tải trọng: lan can, lớp phủ |
| Giai đoạn 3 |  | Khai thác |

### Thiết lập các giai đoạn thi công

Để định nghĩa giai đoạn thi công ta thực hiện các bước:

Trên góc màn hình   phía trên bên trái, click chọn Define Construction Stage   > trong hộp thoại Construction Stage, click chọn Modify/Show để thiết lập bước thi công

Hình 2-32. Thiết lập thông số phần tử giai đoạn 1

Hình 2-33. Thiết lập thông số điều kiện biên giai đoạn 1

Hình 2-34. Thiết lập thông số tải trọng giai đoạn 1

Hình 2-35. Thiết lập thông số phần tử giai đoạn 2

Hình 2-37. Thiết lập thông số tải trọng giai đoạn 3

Hình 2-38. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công

### Định nghĩa tiết diện theo giai đoạn thi công

Ứng với mỗi giai đoạn thi công thì tiết diện liên hợp cũng khác nhau, ở giai đoạn đầu chỉ có dầm chữ I. Giai đoạn tiếp theo sau khi bê tông bản mặt cầu đông cứng thì tiết diện liên hợp được hình thành, lúc này tiết diện bao gồm dầm chữ I và bản mặt cầu. Để định nghĩa các tiết diện theo giai đoạn thi công ta thực hiện theo các bước sau:

Trên màn hình làm việc, click chọn Composite Section for Construction Stage  > Add > tiến hành định nghĩa tiết diện theo giai đoạn thi công

Hình 2-39. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công

### Thiết lập thông số cho quá trình phân tích

Vào tab Analysis > click chọn Construction Stage  > tiến hành thiết lập thông số phân tích theo giai đoạn thi công.

Hình 2-40. Kết quả sau khi thiết lập các thông số cho các giai đoạn thi công

Thiết lập thông số tính toán đối với hoạt tải:

Vào tab Analysis > click chọn Moving Load  trong thẻ Analysis Control > tiến hành thiết lập các thông số phân tích hoạt tải.

Hình 2-41. Thiết lập thông số phân tích của hoạt tải

## Phân tích nội lực trong kết cấu

### Tổ hợp tải trọng theo giai đoạn thi công

Thực hiện tổ hợp tải trọng theo tiêu chuẩn AASHTO từ chương trình cho sẵn.

Các tải trọng tổ hợp bao gồm:

Tĩnh tải giai đoạn 1 = 1.25

Tĩnh tải giai đoạn 2 = 1.5

Hoạt tải HL-93 = 1.75

- Vào tab Results > click chọn Load Combination        trong thẻ Combination > trong hộp thoại Load Combinations, click Auto Generation... > tiến hành thiết lập tiêu chuẩn và hệ số tổ hợp theo AASHTO LRFD16

Hình 2-42. Tổ hợp tải trọng

Hình 2-43. Tổ hợp tải trọng theo TTGH cường độ 1

### Phân tích và xuất kết quả nội lực

Kết quả cần xem xét:

Phản lực gối

Chuyển vị và biến dạng

Nội lực

Ứng suất

Tương ứng với mỗi kết quả ra vào các thẻ trên Tree Menu:

Phản lực gối: Reactions

Chuyển vị: Deformations

Nội lực: Forces

Ứng suất: Stresses

Biến dạng: Strains

- Một số kết quả hiển thị tính toán:

Hình 2-44. Phản lực gối theo TTGH cường độ 1

Hình 2-45. Biến dạng của dầm theo TTGH cường độ 1

Hình 2-46. Momen tại các tiết diện dầm theo TTGH cường độ 1

### Hiển thị tiết diện theo giai đoạn thi công

Giai đoạn 1: Tiết diện chưa liên hợp

Hình 2-47. Tiết diện dầm ở giai đoạn 1

Giai đoạn 2: Tiết diện liên hợp

Hình 2-48. Tiết diện dầm ở giai đoạn 2

### Một số kết quả khác liên quan đến cáp DƯL

Hình 2-49. Biểu đồ momen do lực căng cáp

# SO SÁNH KẾT QUẢ TÍNH TOÁN

Để kiểm tra tính đúng đắn của kết quả tính toán, ta thực hiện so sánh kết quả này với kết quả tính từ phương pháp hệ số phân phối ngang

## Tải trọng tác dụng

Tải trọng dầm chủ :

DCD=SDam×Ltt×γCL=0,444×22.949×22.9822.949= 10.189 kN/m

Tải trọng bản mặt cầu :

DCBMC=h×b×γCn=0,2×10.5×22.754= 11.94375 kN/m

Tải trọng lan can :

DCLC=S×γCn=0.3875×22.754= 2.204 kN/m

Tải trọng lớp phủ :

DW=HW×B×γCn=0.075×9.5×22.54= 4 kN/m

## Hệ số phân phối ngang

### Hệ số phân phối ngang với momen dầm giữa

Xác định tham số độ cứng dọc :

Kg=n.Ig+Ag.eg2

Trong đó :

n : Hệ số tính đổi modun đàn hồi của bmc và dầm, n=1.1

Ig : Momen quán tính của mặt cắt nguyên đối với trọng tâm, không tính cốt thép,Ig=0.0296m4

Ag : Tổng diện tích mặt cắt, Ag=0.444 m4

eg : Khoảng cách giữa trọng tâm của dầm và bản mặt cầu, eg=0.67 m

Thay số ta có :

Kg=1.1×(0.0296+0.444×0.672)=0.252

Với 1 làn xe chất tải : m = 1.2

- mgMSI=0,06+S43000,4×SLtt0,3×KgLttts30,1

Với 2 hay nhiều làn chất tải :

- mgMSI=0,075+S29000,6×SLtt0,2×KgLttts30,1

- Với S = 2700 mm ; Ltt = 22949 mm ; Kg = 0.307 m4 ; ts = hs = 200mm

- Thay số ta được :

Một làn thiết kế chịu tải :

- mgMSI=0,06+270043000,4×2700229490,3×0,307×101222949×20030,1=0.51

Hai làn xe chịu tải :

- mgMSI=0,075+270029000,6×2700229490,2×0,307×101222949×20030,1=0.72

### Hệ số phân phối ngang với momen dầm biên

Một làn thiết kế chịu tải : tính toán theo quy tắc đòn bẩy :

mgMSE=0.5×m×yi=0.5×1.2×1.4= 0.84

Trong đó :

m : hệ số làn xe

yi : Tung độ đường ảnh hưởng

## Tính toán nội lực

Momen do tải trọng bản thân dầm chủ :

MDC=DCdam×ω= 10.189×65.83 = 670.7 kNm

Momen do tải trọng bản mặt cầu :

MBMC=DCBMC×ω= 11.94×65.83  = 786.3 kNm

Momen do tải trọng lớp phủ :

MDW=DW×ω= 4×65.83  = 263.32 kNm

Momen do tải trọng lan can :

Mp=DCp×ω= 2.2×65.83  = 145.1 kNm

Momen do hoạt tải HL-93 tác dụng :

Hình 3-1. Xếp xe lên ảnh hưởng momen tiết diện giữa dầm

MHL-93=mg×[(1+IM)×(Pi+yi)+9.3×ω]

Ta có :

MHL-93=0.84×1,33×145×5.7+3.58)+35×3.58+9,3×65.83 =2159.011 KNm

Tổ hợp momen tiết diện giữa dầm thep TTGH cường độ 1:

Tĩnh tải giai đoạn 1 : Tải trọng bản thân dầm chủ

Tĩnh tải giai đoạn 2 : Tải trọng bản mặt cầu

Tĩnh tải giai đoạn 3 : Lan can + lớp phủ

Hoạt tải HL-93 :

- MCD1 = 1,25×DC+1,5×DW+1,75×LL

Ta có :

MCD1=1,25×670.7+786.257 +1,5×263.32+1451 +1,75×2159.011=6212.133 KNm

## So sánh với kết quả tính bằng Midas

### Giai đoạn 1 :

Khi chỉ có trọng lượng bản thân dầm chủ :

Hình 3-2. Nội lực giai đoạn 1

Nhận xét : Giá trị momen tính toán bằng Midas gần đúng với giá trị Momen tiết diện giữa nhịp đã tính toán ở trên M= 670.7 kNm.

### Giai đoạn 3

Sau khi sang giai đoạn 3 tức là đã đưa cầu vào sử dụng , lúc này toàn bộ tĩnh tải đã được chất lên cầu :

Hình 3-3. Nội lực giai đoạn 3

Nhận xét : Giá trị momen tính toán bằng Midas gần đúng với giá trị Momen tiết diện giữa nhịp đã tính toán ở trên.

M = MDC + MDW + MBMC + Mlancan = 1865.4

### Tổ hợp theo TTGH cường độ 1

Hình 3-4. Kết quả tổ hợp theo TTGH cường độ 1 tại tiết diện giữa dầm

Sai số so với kết quả tính bằng phương pháp hệ số phân phối ngang :

∆=6310.9-6212.16310.9×100=1.57%

Nhận xét : Kết quả tính bẳng Midas và kết quả tính tay theo phương pháp hệ số phân phối ngang có sự chênh lệch. Nguyên nhân sự chênh lệch này có thể kể đến như sau :

Hệ số phân phối ngang là phương pháp tính lý thuyết nên kết quả tính luôn luôn thiên về an toàn.

Trong lúc làm tay người ta thường làm tròn kết quả tính.

Tải trọng xe trong Midas theo tiêu chuẩn AASHTO LRFD có tải trọng trục và khoảng cách bánh xe khác với TCVN 11823-2017 (có sự làm tròn số).

Việc khai báo dầm ngang mặc dù không ảnh hưởng đến tải trọng vì đã gán trọng lượng bằng 0, tuy nhiên vẫn có ảnh hưởng đến dặc trưng hình học của tiết diện.

Kết luận : Mặc dù có sự chênh lệch giữa 2 phương pháp tính nhưng kết quả tính toán là có thể chấp nhận được.